《贵阳市建设项目节水评估报告或方案》

编制指南

一、编制方案要求

《贵阳市建设项目节水评估报告或方案》（以下简称《方案》）应根据建设项目性质，尽量单独编制，独立成册，如工程项目需要编制可行性研究报告的，可将节约用水措施方案作专题专章编制。

二、编制依据

1.《中华人民共和国水法》

2.《城市节约用水管理规定》

3.《贵阳市城市节约用水管理条例》

4.《贵阳市城市节约用水管理实施规定》

5.《贵阳市城市供水用水规定》

6.《关于禁止销售使用淘汰用水器具的通告》（筑府发〔2009〕32号）

7.《建筑给排水设计规范》（GB50015－2019）

8.《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）

9.《污水再生利用工程设计规范》（GB T50335-2002）

10.《建筑中水设计规范》（GB 50336-2018）

11.《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）

12.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）

13.《城市污水再生利用杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

14.《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）

15.《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）

16.《海绵城市建设技术指南（试行）》

17.《节水型生活用水器具》（CJ164T-2014）

18.《城市居民生活用水量标准》(GB 50331-2002)

19.《用水定额》（DB52/T 725-2019）及其它相关设计规范、标准等。

三、编制内容

（一）建设项目概况

1.工程内容：（1）建设地点；（2）项目位置简述；（3）项目开发计划情况；（4）项目各期预计开、竣工时间；（5）项目各期基本数据（包括建筑面积、用地面积、绿化面积、建筑物占地面积、建筑幢数、建筑层数及总高度等；如为工业项目，还应说明办公及生活区的占地面积、建筑面积）；（6）项目各期投资规模。

（二）项目的功能及各功能区的基本情况

1.民用建筑项目：包括住宅、商场、宾馆、餐饮、学校、办公等。住宅项目应根据使用性质提供住宅的户数、绿化面积等基本数据；商场项目应提供营业面积、预计经营管理人数、广场绿化面积等；宾馆项目应提供床位数、经营管理人数及热水供应情况等；餐饮项目应提供营业面积；学校项目应提供教职工人数、学生人数、绿化面积等，有住宿的还应提供住宿学生人数；办公项目应提供全部办公人数、绿化面积等，有食堂的还应提供就餐人数。

2.工业建筑项目：生产工艺流程简要说明（含工艺流程图、主要生产环节等），主要生产原料、产品种类及名称、设计产量、产品用水单耗，有无蒸汽冷凝水收集设施及循环冷却水设施。若其中含有民用建筑的，则还应按民用建筑项目使用性质提供相应相应资料。

（三）供用水及排水情况

1.供用水情况：

（1）施工用水：包括施工用水水源（指市政供水或自建设施供水）、施工用水情况分析；

（2）项目建成后的用水：包括拟用水源（指市政供水或自建设施供水）、供用水设施情况（包括水泵、管道、二次供水设施、计量装表、消防用水等）。

（3）用水量计算及分析：对项目按用水功能进行分类的用水量计算：1）住宅建设项目用水环节应包括住宅、商铺、酒店、会所、道路冲洗、消防、洗车、绿化、景观及其它公共设施的用水等；2）工业项目用水环节包括办公场所、生活区、公共厕所、绿化、生产车间等；3）工业项目应有生产工艺用水分析，内容包含：①工艺中各用水点用水情况分析；②工业用水重复利用情况分析（包括循环冷却水用水情况分析）；③工艺用水新补水量情况分析；④锅炉冷凝水回收情况分析（提供锅炉冷凝水回收率）等；

（4）建设项目应根据用水点的分类及分析情况，分别进行计算。

表1 用水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 使用数量 | 用水量定额 | 用水天数（d/a） | 用水量（m³） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |

2.排水情况：（1）雨污分流情况；（2）主要排水设施情况（包括有无化粪池、隔油池，排水口位置等）；（3）污水排向（进市政管网或进附近河流，距离情况等）；（4）污水的排放情况（污水的排放量）；（5）污水的性质（工业废水、生活污水等）；（6）雨水排向。

3.配套建设或使用的节水设施用水器具情况：应包括拟采用器具的名称、数量、规格型号、节水性能参数等,具体内容可列表阐述。

注：用水器具的选型应选用符合国家《节水型生活用水器具》（CJ164T-2014）要求的经国家相关部门确认公布的节水型用水器具。

（四）循环用水等设施情况

1.工业项目：工业用水必须按照国家相关规定重复利用。应说明循环冷却水利用设施情况（开放喷水式或机械通风式）；串联用水、工艺回用水设施或设备情况；其他设施（如蒸气冷凝水回收设施）情况等。

2.公共建筑项目：公共建筑中央空调系统的循环冷却水利用设施情况（敞开式、密闭式）。

（五）再生水利用设施情况

1.再生水原水选择及原水回收量计算：（1）①附近再生水厂出水；②项目内生活污水、工业废水等。（2）再生水原水回收量计算：应依据相应原水排水量标准或规范、设计手册的规定进行计算（或估算），确定再生水原水回收量。

表2 再生水原水回收量计算表

| 序号 | 排水部位 | 使用数量 | 原水排水量标准 | 排水量系数 | 用水天数（d/a） | 原水量（m³） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |

- 再生水用途分析及需水量的计算：（1）再生水用途分析：①公共设施再生水用途分析（包含绿化、路面冲洗、洗车、冲厕、景观用水情况等）；②工业项目再生水用途分析（包含工业冷却用水、工业冲渣或冲灰水、厂区环境路面清洗等。（2）再生水需水量计算：应依据相应用水定额或规范、设计手册的规定进行计算（或估算），确定再生水需水量。

表3 再生水回用系统用水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 使用数量 | 再生水用水定额 | 用水天数（d/a） | 用水量（m³） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |

3.确定再生水利用设施设计规模：再生水原水平均日收集水  量     m³/d，再生水设备日处理时间取     h/d，平均时处理水量     m³/h，取设备处理规模为     m³/h。

4.拟选用再生水利用设施工艺：简要介绍拟选再生水利用设施处理工艺的原理情况及工艺流程简图。再生水利用设施的建设应预留用地。

注：处理流程应根据原水水质、水量和再生水的水质、水量及使用要求等因素，经技术经济比较后确定。

处理后的再生水水质应根据用途符合最高水质标准。

5.再生水、中水设施管道、水箱等设备的设置必须按规定统一颜色、设置标识，严禁与供水设施连接。

（六）雨水收集利用（海绵城市）设施情况

1.雨水收集利用设施设计规模的确定：（1）汇水面积的计算：

编制单位应根据建筑物占地面积、硬化路面面积和绿地面积计算汇水面积。（注：以建筑物占地面积、硬化路面面积之和计为项目内硬化屋顶和路面的汇水面积；以绿地面积计为项目内绿地的汇水面积）（2）设计规模的确定：结合上述计算的汇水面积，确定雨水收集设施日设计规模，此规模还应满足年径流总量控制率达70%的要求。

2.雨水利用的方式：（1）雨水利用方式的选择：利用方式应根据项目具体情况因地制宜，优先考虑储存直接利用、入渗回补或者进行综合利用（因地制宜采取收集回用、透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、雨水花园、生物滞留带、植草沟等措施）。在简述采用不同收集利用方式所收集利用雨水量的基础上所收集、利用的雨水总量还应达到雨水收集设施日设计规模的要求。（2）初期雨水的处置及排向：建设项目污水能排入市政污水收集管网的，初期雨水弃流后的排向应进入污水管网；建设项目污水不能排入市政污水收集管网的，应简述初期雨水弃流后的处置方式（如：引入项目内配套建设的再生水利用设施处理或区域性污水处理再生利用设施处理等）。

3.雨水收集利用设施的建设应预留用地。

4.雨水收集利用设施管道、水箱等设备的设置必须按规定统一颜色、设置标识，严禁与供水设施连接。

（七）浇洒绿地与景观用水

1.小区绿化、草地采用微喷或滴灌等节水灌溉方式；

2.景观水体补充水源不得采用市政自来水和地下井水；

3.景观水池兼作雨水收集贮存水池，由满足《城市污水再生利用  景观环境用水水质》GB/T 18921规定的再生水补水。

（八）其它项目的节水设施

洗浴、游泳、水上娱乐等项目应配套建设节水设施。

1.原有用水节水设施改造情况：如为改、扩建工程，应对原有用水节水设施的挖潜改造明确具体改造措施。

2.节水措施：应包含施工期间和竣工投入使用两部分的节水措施分析（针对前面各节的分析提出相应措施）。

（九）各级用水计量设施

1.一级水表安装率100%。

2.二级水表安装率不低于95%。

3.中水回用、雨水收集利用设施达标处理后出水口应当安装计量表。

（十）水量平衡图、项目总体平面图等

1.项目的水量平衡图：应绘制项目的总体水量平衡图，并把再生水和雨水的利用情况在图中标明。

2.项目总体平面图。提供项目总体平面图，计划配套建设再生水利用设施、雨水收集利用设施的，应标明再生水利用设施和雨水收集利用设施（含收集、处理、入渗、储存等设施）的位置。

3.给排水管网平面图。提供给排水管网平面图，计划配套建设再生水和雨水利用设施的项目，应提供再生水和雨水利用设施管网平面布置图及系统图等。

4.图纸经规划部门审批后，若出现经济技术参数较大的更改、调整等情况时，须重新编制节水方案。

（十一）节水设计与其他专业设计的衔接

1.给水设计

给水设计中的用水器具、设备、二次供水设施等是否均符合节水设计相关要求。

2.排水设计

排水设计是否根据中水设施所采用的系统型式确定污废合流或污废分流，室外污水管道的布置、走向，进污水处理站的污水管的位置、标高与污水处理站设计相一致；室外雨水管道是否与节水设计中雨水利用部分相一致。

3.建筑结构设计

管道设计是否与规划、建筑、结构设计一致。

4.总图和园林景观设计

总图和园林景观设计是否与室外排水管网、中水回用或雨水利用设计一致。

（十二）附件

中水回用、雨水收集利用（海绵城市）设计如有专项方案，可附后。